2026年中国大学生机械工程创新创意大赛——包装与食品工程创新创意赛

揭榜挂帅类企业指定命题

| 命题编号 | NW202601 | 命题名称 | 高速无序物料智能视觉AI精准分选技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 命题企业 | 南通维尔斯机械科技有限公司 | 联系人及联系方式 | 吴健 13862736269 |
| 命题背景 | 食品、日化、医药等行业的高速生产线普遍采用皮带输送方式，产品无序密集排列、输送速度高达 1.5 m/s，微小缺陷（划痕、色差、缺料、微小形变等，缺陷面积占比＜5%）人工肉眼识别效率低、漏检率高、劳动强度大。传统机器视觉依赖固定姿态、低速输送、规则摆放，难以适应高速、无序、微小缺陷场景，导致生产线产能受限、良品率不稳定、人工成本高。行业亟需开发高速无序物料智能视觉AI分选一体化技术，实现 1.5 m/s高速、无排序、任意姿态下，合格品与微小缺陷（＜5%）的高精度、低漏检、实时在线识别分选，解决人工依赖强、检测精度不足、产能瓶颈等核心痛点。 |  |  |
| 命题要求 | 本命题旨在研发工业化生产线所需的高速无序物料智能视觉AI分选设备，提供1项高速1.5 m/s、无序排列、微小缺陷（＜5%）精准识别技术，满足连续化、自动化、智能化生产需求。 |  |  |
| 技术指标 | 1.输送速度：稳定运行≥1.5 m/s； 2.物料状态：无序密集排列、任意姿态、无定向排序； 3.缺陷识别：可识别微小缺陷（缺陷面积＜5%），含划痕、色差、污渍、缺料、微小变形等； 4.识别精度：合格品识别准确率≥99.5%，微小缺陷识别准确率≥98%； 5.处理速度：单帧处理时间≤20 ms，支持实时在线检测； 6.漏检率：整体漏检率≤0.3%. |  |  |
| 成果形式 | 作品需最终提供如下成果，其中作品方案为必交项，其余成果为加分项： - 1.作品方案：记录项目研究背景、技术原理、AI 算法设计、硬件架构、检测流程、实验数据、精度验证及结果分析； - 2.图纸设计：完整的设备结构图纸、电气原理图、视觉系统安装布局图； - 3.算法模型：训练完成的 AI 缺陷识别模型、权重文件、推理部署代码； - 4.样机演示：可运行的小型原理样机（可选加分）。 |  |  |
| 完成时间 | 具体时间安排见大赛公告。 |  |  |
| 其它要求 | 本项目建议团队成员具备机械设计、机器视觉、人工智能、自动化控制等相关专业背景。企业可为项目提供必要的行业场景数据、技术支持与咨询服务。技术保密：项目过程中提供的行业数据、物料样本、技术资料等信息均为相关方所有，团队须严格遵循保密规定，严禁泄密或违规使用 |  |  |